Geräte: NTC-Widerstand (Kaltwiderstand 4,7 kΩ), 2 Digital-Multimeter, Fixkocher,

Voltcraft-Labornetzgerät, Verteilerstütze, Thermometer

400 mA

20 V

V

A

NTC

Fixkocher

Versuchsdurchführung:

Untersuche die Abhängigkeit der Stromstärke I durch den Heißleiter

von seiner Temperaturϑ (Wassertemperatur)

bei der konstanten Spannung U = 20 V.

Beginne mit kaltem Leitungswasser und erhöhe die Temperatur

bis ca. 70 0C in Schritten von ca. 5 0C.

Auswertung:

Zeichne das ϑ-I-Diagramm des Heißleiterwiderstands.

Berechne für jeden von Dir gemessenen Temperaturwert ϑ den Widerstand R

des Heißleiterwiderstands.

Tabelle und Diagramm auf der Rückseite!

Aufgabe:

Heißleiterwiderstände werden benutzt, um die Kühlwassertemperatur im Auto oder die

Wassertemperatur in der Waschmaschine zu messen.

Wie macht man das? Erläutere!

| ϑ in 0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R in kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |