Geräte: H-Fuß, Stativstange 25 cm, Doppelmuffe, Universalklemme, großer Aluminiumtopf (Kalorimetergefäß), Reagenzglas mit Stopfen und Steigrohr, Thermometer, Tauchsieder, Tonnenfuß, Maßstab mit 2 Schiebern, Messbecher, Spiritus

Δh

230 V~

Versuchsaufbau:

Versuchsdurchführung und Auswertung:

Fülle das Reagenzglas bis zum Rand mit Spiritus.

Drücke den Stopfen mit Steigrohr so weit in das Reagenzglas, bis der Spiritus im Steigrohr genügend hoch steht (keine Lufteinschlüsse!).

Stelle das Reagenzglas mit Steigrohr in den Topf und befestige die Anordnung mit der

Universalklemme am Steigrohr.

Fülle den Aluminiumtopf mit kaltem Leitungswasser und stelle den unteren Schieber am Maßstab auf die Ausgangshöhe h0 der Spiritussäule.

Miss die Ausgangstemperatur  des Wasserbades:   = ________ 0C

Erwärme nun das Wasserbad in Schritten von ca. 5 0C mit dem Tauchsieder.

Tauchsieder ins Wasserbad, einstecken und Thermometer beobachten. Tauchsieder wieder ausstecken und aus dem Wasserbad nehmen. Beim Erwärmen immer Rühren!

Lies nach jeder Erwärmung die Temperatur  auf dem Thermometer und die Höhe h der Spiritussäule auf dem Maßstab ab.

Nach der Erwärmung so lange mit der Messung warten, bis die Spiritussäule nicht mehr steigt!

Berechne die jeweilige Temperaturdifferenz  und die zugehörige

Höhendifferenz Δh = h – h0 .

Trage die Werte in die Tabelle ein und zeichne das Δ- Δh–Diagramm.

| in 0C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δh in cm |  |  |  |  |  |  |  |