1)	Mit einem Wasserkocher der Leistung 1800 W werden 1,5 l Wasser von 14 0C auf 100 0C erwärmt.

a)	Wie viele kJ Wärme muss der Wasserkocher an das Wasser abgeben?

b)	Wie viele min braucht der Wasserkocher zum Erwärmen?

c)	Wie viele g Wasser verdampfen, wenn der Wasserkocher nach dem Erwärmen 1 min lang nicht abgeschaltet wird?
(Die Verdampfungswärme von Wasser beträgt 2256 kJ pro kg.)

2)	Für das Aufheizen des Badewassers mit einem Elektroboiler sind 19,8 MJ elektrische Energie erforderlich. Das Elektrizitätswerk verlangt für die Nutzung von 1 kWh elektrischer Energie 0,18 €.

Wie viele Cent muss man dem Elektrizitätswerk für das Aufheizen des Badewassers bezahlen?

3)	Gleich viel heißer Tee wird in einen Becher aus Porzellan und in einen aus Eisenblech gegossen. Beide Becher haben die gleiche Masse und vorher die gleiche Temperatur.

In welchem Becher wird der Tee danach kühler sein?
Begründe Deine Antwort!

(Das Erwärmen von Porzellan erfordert 0,73 kJ pro kg und pro K, 
das Erwärmen von Eisen erfordert 0,47 kJ pro kg und pro K.)