Alle Ergebnisse sind mit 2 geltenden Ziffern anzugeben!

1)	Beim Spannen eines „Wurfgerätes“ wird die Feder () um 40 mm 
zusammengedrückt.

a)	Welche Spannenergie steckt nach dem Zusammendrücken in der Feder?

b)	Mit welcher Geschwindigkeit verlässt eine Kugel (m = 70 g) beim Abschuss das 
Wurfgerät?

c)	Welche Höhe erreicht eine Kugel (m = 70 g) beim senkrechten Abschuss?

2)	a)	Du springst in einem Schwimmbad vom 5 m-Turm.
Berechne Deine maximale Auftreffgeschwindigkeit auf der Wasseroberfläche.
Gib das Ergebnis auch in  an.

b)	Wie hoch müsste der Sprungturm sein, damit sich Deine maximale Auftreffgeschwindigkeit verdoppelt, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m oder 30 m?
Begründe kurz Deine Antwort.

3)	Das Bild zeigt die Spannvorrichtung für einen Oberleitungsdraht der Eisenbahn.

a)	Mit welcher Kraft wird der 
Oberleitungsdraht gespannt?
Gib das Ergebnis in kN an.

b)	Warum befestigt man den Oberleitungsdraht nicht einfach 
am Mast?

4)	Welche Zugkraft muss ein Auto mindestens aufbringen, wenn es auf einer 3,0 km langen Steigung einen Anhänger mit der Masse 0,80 t um 400 m hoch ziehen soll?
Gib das Ergebnis in kN an.