Stromstärke bei verschiedenen Lampen

Geräte: Flachbatterie, 2 Krokodilklemmen, Amperemeter, Stellschalter,

Glühlämpchen 6 V / 3 W und 12 V / 3 W mit Fassung

Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung:

Welche der beiden Lämpchen behindert den elektrischen Strom stärker?

Schraube das Glühlämpchen 6 V / 3 W in die Fassung und stelle das Amperemeter auf den Messbereich 1,5 A.

Schließe den Schalter und miss die Stromstärke.

Setze nun das Glühlämpchen 12 V / 3 W ein.

Schließe den Schalter und miss die Stromstärke.

Achtung:

Schlägt das Amperemeter falsch herum aus, sofort Kabel herausziehen und umpolen!

Aufgabe:

Fertige eine Versuchsskizze an.

Wie muss das Amperemeter angeschlossen werden?

Beschreibe und erkläre dein Versuchsergebnis.